Ein einfaches Beispiel eines SDL-Prozesses ist in Abb. ? zu sehen. Es handelt sich um eine Vermittlungsstelle, die ein Telefon bedient. Nach dem Start des Prozesses befindet sich das System im Zustand On_Hook, d. h. der Hörer liegt auf der Gabel. Durch das Signal Lift, das erzeugt wird, sobald der Hörer abgenommen wird, wird ein Zustandswechsel in den Zustand Off_Hook durchgeführt. Beim Wechseln des Zustandes werden einige Variablen initialisiert, außerdem wird ein Signal Tone an den Anschluß versandt, um den üblichen Bereitschaftston zu erzeugen.

Da es sich um einen einfachen Prozeß handelt, wird lediglich eine zweistellige Nummer erwartet, die durch zwei Signale vom Typ Digit ( Number ) vom Teilnehmer versandt werden. Alternativ kehrt der Prozeß bei Auflegen des Hörers wieder in den Zustand On_Hook zurück.

Sobald beide Ziffern gewählt sind, wird ein Signal Number_Dialed ( Dialed_Number ) an eine weitere Vermittlungsstelle gesandt, um das eigentliche Telefonat im Zustand Wait_For_Answer durchzuführen. Durch das Signal Hang_Up wird wieder der Ausgangszustand erreicht.